# GPPoint-DETR 答辩准备汇总版

本文档由以下三份材料汇总整理而成：

- `D:\Chorme\答辩准备.docx`

- `docs/GPPoint-DETR_模型运行与代码改动说明.md`

- `docs/GPPoint-DETR_论文问答与技术定位.md`

用途：用于论文答辩、论文修改、方法章节核对和实验结果解释。本文档不是重新发明叙事，而是把已有材料中的问题、答案、代码依据和论文表述边界统一到一份可复习文档中。

论文题目：

> 《基于RT-DETRv4的葡萄串识别与采摘点定位方法研究》

当前主模型名称：

> GPPoint-DETR

历史实验编号：

> `v7_exp2`

---

# 1. 答辩总口径

本课题的核心不是单纯提高葡萄串检测框 AP，而是针对葡萄采摘任务中“检测到葡萄串之后仍缺少可用采摘点”的问题，将视觉输出从普通目标检测结果推进到面向采摘执行的实例级输出结果。

可直接背诵的总述：

> 本文以 RT-DETRv4 为基础提出 GPPoint-DETR。在保持单阶段检测主干基本不变的前提下，模型为每个葡萄串实例增加 `has_picking` 判别分支和 `point_offset` 点定位分支，并结合 `top-center` 几何先验、`query_box_top` 实例绑定和 Top Local ROI 上部局部特征，使模型能够同时输出葡萄串边界框、采摘点可见性以及图像坐标系下的采摘点位置。实验结果表明，该方法主要改善了 `has_picking F1`、有效配对数量、点定位误差和纵向误差控制，而不是单纯依赖 grape AP 的提升。

答辩时必须坚持的边界：

- 当前模型输出的是二维图像坐标系下的采摘点 `(u, v)`，不是机械臂可直接执行的三维坐标。

- GPPoint-DETR 的稳定贡献主要体现在采摘点链条指标上，不应夸大为所有指标全面显著提升。

- `small_weight` 是困难场景补强实验，不是主模型。

- `tight_toproi` 是负结果实验，用于说明过度收紧局部 ROI 不可行。

- 本文不是提出全新 backbone，而是在 RT-DETRv4 单阶段框架上做实例级采摘点输出扩展。

---

# 2. 论文主要创新点

本文创新点建议稳妥写成三点。

## 2.1 任务定义重构

早期路线为：

```text

grape bbox detection + picking bbox detection

```

当前主线为：

```text

grape bbox detection + per-grape has_picking + per-grape point localization

```

也就是说，采摘点不再被当成与葡萄串平级的独立小目标框，而是被建模为葡萄串实例的可见性属性和点位置输出。

答辩说法：

> 本文的第一个改进是任务建模方式的改变。采摘点并不是普通独立目标，而是依附于具体葡萄串实例的操作点。因此本文把 picking bbox 检测重构为每个 grape 实例上的 `has_picking` 判别和点定位。

## 2.2 GPPoint-DETR 实例级输出扩展

原始 RT-DETRv4 输出：

```text

labels / scores / boxes

```

GPPoint-DETR 输出：

```text

labels / scores / boxes / has_picking / picking_point

```

新增分支：

- `has_picking`：判断当前 grape 实例是否有可见采摘点。

- `point_offset`：预测采摘点相对 grape 框参考点的归一化偏移。

答辩说法：

> GPPoint-DETR 保留 RT-DETRv4 的单阶段检测主干，在每个 decoder query 上增加 `has_picking` 和 `point_offset` 两个实例级输出分支，使一个 grape query 可以同时承担检测、可见性判断和采摘点定位。

## 2.3 上部空间先验与局部视觉 cue

GPPoint-DETR 引入三个关键设计：

- `top-center`：把点回归锚点从 bbox 中心移到葡萄串上部。

- `query_box_top`：把采摘点预测绑定到当前 grape query 和其预测框上部。

- Top Local ROI：从 grape 框上部区域提取局部视觉特征，帮助点分支关注果梗附近区域。

答辩说法：

> 这三个设计共同服务于同一个目标：让采摘点预测既属于当前葡萄串实例，又重点关注葡萄串上部更可能出现果梗和采摘点的位置。

---

# 3. 为什么不用原始 RT-DETRv4 直接检测 picking

原始 RT-DETRv4 是通用目标检测模型，适合输出类别和边界框。如果直接把 `picking` 当作第二类目标检测，就会变成：

```text

grape object + picking object

```

这个做法的问题是，它只能回答“图中哪里可能有 picking 小框”，但不能自然回答：

```text

这一个 picking 属于哪一串葡萄？

这串葡萄有没有可见采摘点？

同一串葡萄是否出现多个 picking 响应？

没有可见采摘点的葡萄串如何表达？

```

答辩标准回答：

> 不直接检测 picking，是因为采摘点不是独立语义目标，而是具体葡萄串实例上的局部操作点。直接用原始 RT-DETRv4 检测 picking 小框会带来小目标不稳定、重复框和实例归属不清的问题。因此本文采用每个 grape 实例输出 `has_picking + point_offset` 的方式，把采摘点变成 grape 实例的属性和点坐标。

---

# 4. 为什么 picking bbox 不合适

`picking bbox` 不适合当前任务的原因如下。

| 问题 | 具体表现 | 对论文的解释 |

|---|---|---|

| 小目标不稳定 | 采摘点区域很小，bbox 容易漏检、重复框或偏移 | picking 更适合用点表达，而不是小框 |

| 实例归属不清 | 一个 picking 框需要额外规则判断属于哪串葡萄 | 后处理关联容易自圆其说 |

| 多串相邻困难 | 邻串靠近时 picking 框容易跨实例误关联 | 需要实例级绑定 |

| 输出不贴近采摘执行 | 机械臂最终需要操作点，不是第二个小框 | 点定位更符合任务目标 |

答辩标准回答：

> picking bbox 的问题不是模型完全不能学，而是任务表达不够合理。采摘点边界本身并不稳定，且 picking 必须依附于某个 grape 实例。把 picking 当独立目标会把“每串葡萄的采摘决策”变成“场景中的小目标检测”，容易出现重复检测和错关联。因此本文改用 per-grape 点定位。

---

# 5. 为什么要用 RT-DETRv4 做主模型

选择 RT-DETRv4 的原因不是因为它天然能解决采摘点，而是因为它适合作为实例级输出扩展的基础。

| 原因 | 说明 |

|---|---|

| 单阶段端到端 | 不需要额外 two-stage ROI detector，推理链路更简洁 |

| query-based 输出 | 每个 query 可以自然承载一个 grape 实例及其附属属性 |

| 检测能力较强 | 适合作为葡萄串 bbox 检测基础 |

| 易扩展输出头 | 可以在 decoder query 上增加 `has_picking` 和 `point_offset` |

| 适合实例级建模 | query 与实例天然对应，有利于 per-grape 输出 |

答辩标准回答：

> 本文使用 RT-DETRv4，是因为它提供了较强的单阶段检测框架和 query-based 实例表示。每个 decoder query 可以对应一个葡萄串实例，因此很适合在其上扩展可见性判断和采摘点偏移回归，而不需要把任务改成复杂的两阶段系统。

---

# 6. GPPoint-DETR 相比原始 RT-DETRv4 改了哪里

保留部分：

- Backbone 基本不变。

- Hybrid Encoder / FPN 基本不变。

- Transformer Decoder 主体基本不变。

- 单阶段 query-based 检测方式不变。

新增或修改部分：

| 模块 | 原始 RT-DETRv4 | GPPoint-DETR |

|---|---|---|

| 输出头 | 分类头 + bbox 头 | 分类头 + bbox 头 + `has_picking` 头 + `point_offset` 头 |

| 点表示 | 无 | `top-center` normalized offset |

| 实例绑定 | 无采摘点绑定 | `query_box_top` |

| 局部 cue | 无 | Top Local ROI |

| 损失函数 | 检测损失 | 检测损失 + BCE 可见性损失 + Wing 点损失 |

| 后处理 | boxes / labels / scores | boxes / labels / scores / has_picking / picking_point |

| 评价指标 | bbox AP | AP + F1 + pair_count + mean L2 + `|dy|` |

结构图：

```text

outputs/grape_point_v7_sci_ready/figures/gppoint_detr_vs_rtdetrv4_structure.png

```

答辩标准回答：

> GPPoint-DETR 没有大改 RT-DETRv4 的 backbone，而是在 decoder query 输出端增加了采摘点相关分支，并在训练、后处理和评价阶段配套支持 picking point。核心改动集中在实例级输出头、点偏移表达、顶部局部特征和评价链条上。

---

# 7. has_picking 和 point_offset 的作用

## 7.1 has_picking

`has_picking` 是一个实例级二分类分支，用于判断当前 grape 实例是否存在可见采摘点。

它解决的问题是：

```text

不是每串葡萄都有可见采摘点。

```

如果没有 `has_picking`，模型可能会被迫对所有葡萄串都预测一个点，导致无效点或误采摘候选。

代码位置：

| 功能 | 文件 |

|---|---|

| 输出分支 | `engine/rtv4/dfine_decoder.py` |

| 标签读取 | `engine/data/dataset/coco_dataset.py` |

| 损失计算 | `engine/rtv4/rtv4_criterion.py` |

| 后处理 sigmoid 与阈值判断 | `engine/rtv4/postprocessor.py` |

| F1 评价 | `engine/data/dataset/coco_eval.py` |

答辩标准回答：

> `has_picking` 用来回答“这串葡萄有没有可见采摘点”。它避免模型对无采摘点或采摘点不可见的葡萄串强行输出有效点，是采摘点链条中的可见性判断环节。

## 7.2 point_offset

`point_offset` 是一个二维回归分支，用于预测采摘点相对 grape 框参考点的归一化偏移。

标签定义：

```math

o_i =

\left(

\frac{u_i-a_i^x}{w_i},

\frac{v_i-a_i^y}{h_i}

\right)

```

推理解码：

```math

\hat{p}_i =

\hat{a}_i + \hat{o}_i \odot (\hat{w}_i,\hat{h}_i)

```

其中：

- `p_i=(u_i,v_i)` 是真实采摘点。

- `a_i` 是参考锚点。

- `w_i,h_i` 是 grape 框宽高。

- 推理时使用预测框对应的锚点和宽高。

代码位置：

| 功能 | 文件 |

|---|---|

| 输出分支 | `engine/rtv4/dfine_decoder.py` |

| offset 标签生成 | `engine/data/dataset/grape_point_dataset.py` |

| offset 编码与解码 | `engine/rtv4/point_utils.py` |

| 损失计算 | `engine/rtv4/rtv4_criterion.py` |

| 解码为 picking point | `engine/rtv4/postprocessor.py` |

| L2 / dx / dy 评价 | `engine/data/dataset/coco_eval.py` |

答辩标准回答：

> `point_offset` 用来回答“采摘点在哪里”。它不是直接回归绝对坐标，而是以 grape 框上部参考点为基准回归归一化偏移，再在后处理中恢复为图像坐标。

---

# 8. 为什么使用 top-center

采摘点通常位于葡萄串上部或果梗附近。如果从 bbox 中心点回归采摘点，模型需要长期学习一个明显向上的纵向偏移，容易导致 `dy` 漂移。

GPPoint-DETR 使用 top-center 锚点：

```math

a_i = (x_i + 0.5w_i,\; y_i + 0.12h_i)

```

当前主模型中：

```yaml

point_offset_mode: top_center

point_top_anchor_ratio: 0.12

point_coord_weight_y: 1.30

```

代码位置：

| 功能 | 文件 |

|---|---|

| 锚点定义 | `engine/rtv4/point_utils.py` |

| 标签偏移生成 | `engine/data/dataset/grape_point_dataset.py` |

| 推理解码 | `engine/rtv4/postprocessor.py` |

| 配置参数 | `configs/rtv4/rtv4_hgnetv2_s_grape_point_v7_exp1.yml` |

答辩标准回答：

> 采用 top-center 是因为采摘点多数位于葡萄串上部。把回归参考点移到上部，可以缩短模型需要学习的纵向偏移，降低 `dy` 漂移风险。实验中 top-center 明显压低了纵向误差，说明这个几何先验是有效的。

---

# 9. Top Local ROI 的作用

Top Local ROI 是从预测 grape 框上部区域提取的局部视觉特征，用于给采摘点分支提供果梗附近的局部纹理信息。

它不是 two-stage ROI detector，而是在原单阶段框架中为点分支补充上部局部 cue。

关键配置：

```yaml

DFINETransformer:

point_instance_binding_mode: query_box_top

point_top_local_width_scale: 1.08

point_top_local_y_min_ratio: -0.10

point_top_local_y_max_ratio: 0.40

```

代码位置：

| 功能 | 文件 |

|---|---|

| ROI 参数配置 | `configs/rtv4/rtv4_hgnetv2_s_grape_point_v7_exp2.yml` |

| ROI 构造与特征采样 | `engine/rtv4/dfine_decoder.py` |

答辩标准回答：

> Top Local ROI 的作用是让采摘点分支重点关注葡萄串上部区域。采摘点通常出现在果梗附近，整框或全图特征会引入下部果粒、叶片和背景干扰。Top Local ROI 可以提供更相关的局部视觉信息。

---

# 10. query_box_top 的作用

`query_box_top` 可以理解为 point 分支的实例绑定方式。

它融合三类信息：

| 信息 | 作用 |

|---|---|

| decoder query | 表示当前 grape 实例是谁 |

| predicted box / top-center | 约束采摘点的大致空间范围 |

| Top Local ROI | 提供上部果梗区域局部视觉 cue |

答辩标准回答：

> `query_box_top` 的作用是把采摘点预测绑定到具体 grape 实例上，同时利用预测框上部区域的局部视觉信息。简单说，query 负责“属于哪串葡萄”，box/top-center 负责“点大概在哪个空间范围”，Top Local ROI 负责“看果梗附近的局部线索”。

---

# 11. loss 如何支持 picking point

总损失可概括为：

```math

L = L_{det} + \lambda_{has} L_{has} + \lambda_{point} L_{point}

```

当前主模型配置：

```yaml

loss_has_picking: 1.2

loss_picking_offset: 4.0

wing_loss_omega: 0.25

wing_loss_epsilon: 0.05

point_coord_weight_y: 1.30

```

## 11.1 loss_has_picking

作用：

- 使用 BCEWithLogitsLoss 训练可见性判断。

- 对匹配到 grape 的 query 判断该 grape 是否有可见采摘点。

代码位置：

```text

engine/rtv4/rtv4_criterion.py

```

## 11.2 loss_picking_offset

作用：

- 只在 `has_picking=true` 的可见样本上计算。

- 使用 Wing Loss 训练点偏移。

- y 方向可加权，主模型中 y 权重为 `1.30`。

- `small_weight` 变体中对 small grape 的点损失额外加权。

代码位置：

```text

engine/rtv4/rtv4_criterion.py

```

答辩标准回答：

> loss 部分在原检测损失之外增加了两个采摘点相关损失：一个是 `has_picking` 的二分类损失，另一个是点偏移的 Wing Loss。点偏移损失只对有可见采摘点的样本计算，并对 y 方向误差加权，以针对历史上最明显的纵向漂移问题。

---

# 12. postprocessor 如何支持 picking point

原始后处理主要输出：

```text

labels / scores / boxes

```

GPPoint-DETR 后处理额外输出：

```text

has_picking_scores / has_picking / picking_points / picking_offsets

```

流程：

```text

pred_has_picking -> sigmoid -> has_picking_scores

has_picking_scores >= threshold -> has_picking flag

pred_picking_offsets + predicted boxes -> picking_points

```

代码位置：

```text

engine/rtv4/postprocessor.py

```

答辩标准回答：

> postprocessor 会把 `has_picking` logit 转成概率，并根据预测框和 point offset 解码出图像坐标系下的 picking point。因此最终输出不只是 bbox，还包括每个 grape 实例是否有采摘点以及采摘点坐标。

---

# 13. evaluator 如何支持 picking point

评估流程：

```text

预测 grape box 与 GT grape box 做 IoU 匹配

-> IoU >= 0.5 认为 grape 匹配成功

-> 统计 has_picking precision / recall / F1

-> 当 GT visible 且 Pred visible 时，统计 point error

```

输出指标：

- `grape AP`

- `has_picking precision`

- `has_picking recall`

- `has_picking F1`

- `point_pair_count`

- `mean L2`

- `median L2`

- `p90 L2`

- `mean |dx|`

- `mean |dy|`

代码位置：

```text

engine/data/dataset/coco_eval.py

```

答辩标准回答：

> 点误差不是在全图随便统计的，而是在 grape 框匹配成功后，且真实和预测都认为有可见采摘点时才统计。因此 `pair_count` 反映的是检测、可见性和点定位链条是否真正打通。

---

# 14. baseline_replay、v7_exp2、small_weight、tight_toproi 的区别

| 实验名 | 论文定位 | 关键设置 | 主要结论 |

|---|---|---|---|

| `baseline_replay` | 正式对照基线 | point 路线正式复现实验 | 用作所有主结果的统一比较基准 |

| `v7_exp2` / `GPPoint-DETR` | 当前主模型 | `top-center + query_box_top + Top Local ROI` | F1、pair_count、mean L2、`|dy|` 稳定改善 |

| `small_weight` | 定向补强实验 | 在 point loss 上对 small grape 加权 | small 场景改善，但整体存在 trade-off |

| `tight_toproi` | 负例实验 | 收紧 Top Local ROI | 整体回退，不作为主模型 |

## 14.1 baseline_replay

主要指标：

```text

grape AP = 0.6342

has_picking F1 = 0.7209

pair_count = 155

mean L2 = 29.27

|dy| = 22.53

```

答辩定位：

> `baseline_replay` 是正式对照基线，用于保证后续结果不是和旧历史实验随意比较。

## 14.2 GPPoint-DETR

主要指标：

```text

grape AP = 0.6424

has_picking F1 = 0.7661

pair_count = 190

mean L2 = 24.87

|dy| = 16.89

```

答辩定位：

> GPPoint-DETR 是当前论文主模型。它的核心价值是打通并稳定了 grape detection、has_picking 和 point localization 这条实例级采摘点链条。

## 14.3 small_weight

主要指标：

```text

grape AP = 0.6291

has_picking F1 = 0.7762

pair_count = 189

mean L2 = 23.35

|dy| = 17.25

```

答辩定位：

> `small_weight` 是困难场景补强实验，证明 small grape 是残余难点且可以通过 loss 加权定向缓解。但它带来 AP 和部分整体指标取舍，因此不替代 GPPoint-DETR 主模型。

## 14.4 tight_toproi

主要指标：

```text

grape AP = 0.6330

has_picking F1 = 0.7592

pair_count = 175

mean L2 = 26.66

|dy| = 17.46

```

答辩定位：

> `tight_toproi` 是负结果。它说明局部 ROI 不是越窄越好，过度收紧会丢失必要上下文，因此 GPPoint-DETR 采用适度上部 ROI，而不是极窄搜索区域。

---

# 15. 为什么 AP 没有明显提升但仍说方法有效

AP 主要评价 grape bbox 检测质量，但本文目标是采摘点链条：

```text

grape detection -> has_picking -> point localization

```

因此仅看 AP 不足以评价本文方法。

更关键指标：

| 指标 | 含义 | 为什么重要 |

|---|---|---|

| `has_picking F1` | 是否能判断可见采摘点 | 对应“能不能采” |

| `pair_count` | 有效点配对数量 | 对应链条是否打通 |

| `mean L2` | 点定位总体误差 | 对应采摘点位置是否准 |

| `|dy|` | 纵向误差 | 对应历史最严重的上下漂移 |

多 seed 稳定性：

| 指标 | GPPoint-DETR mean ± std |

|---|---:|

| AP | 0.6333 ± 0.0101 |

| F1 | 0.7551 ± 0.0142 |

| pair_count | 179.7 ± 10.0 |

| mean L2 | 24.41 ± 0.88 |

| `|dy|` | 16.49 ± 0.44 |

答辩标准回答：

> AP 不是本文最稳定的主结论，因为它只衡量 grape 框检测。而本文的目标是让模型输出更可用的采摘点链条。GPPoint-DETR 在 `has_picking F1`、`pair_count`、`mean L2` 和 `|dy|` 上表现出更稳定改善，因此方法是有效的，但不能夸大为所有检测指标全面提升。

---

# 16. 数据集与标注问答

## 16.1 数据集是自己采集的吗

答辩标准回答：

> 原始图像来自公开葡萄图像数据源，本文不把图像采集作为贡献。本文主要工作是对公开图像进行清洗、去重、统一尺寸、重新标注和任务标签重构，使其适合葡萄串识别与采摘点定位任务。

## 16.2 数据集规模和划分方式

答辩标准回答：

> 最终纳入实验的图像共 1820 张。图像经过重复检索和人工清洗后，按照训练集、验证集和测试集 7:2:1 的比例划分。所有模型在相同划分下训练和评价。

## 16.3 如何避免数据泄漏

答辩标准回答：

> 在划分数据集之前，先使用重复检索工具和人工检查排除重复或高度相似图像，然后再进行训练、验证和测试划分，以降低重复样本跨集合导致结果偏高的风险。

## 16.4 为什么远距离和过小葡萄串不标注

答辩标准回答：

> 这不是随意漏标，而是基于采摘点定位任务的样本语义筛选。远距离或尺度过小的葡萄串通常无法提供稳定采摘点依据，也不符合后续采摘执行需求。因此本文只标注主体轮廓较清晰、具有采摘点判断意义的葡萄串。

## 16.5 采摘点如何定义

答辩标准回答：

> 采摘点主要选择葡萄果梗靠近葡萄串、具有潜在可采摘意义的区域。若该区域可见且能够明确定位，则标记 `has_picking=1` 并记录 picking point；若采摘点被遮挡、不可辨识或不具备明确标注依据，则不参与点定位监督。

---

# 17. 机械臂应用与局限

## 17.1 采摘点坐标能不能直接给机械臂用

不能直接用于机械臂执行。

当前模型输出的是图像二维坐标：

```text

picking_point = (x, y)

```

真实机械臂执行还需要：

- 相机内参。

- 深度信息。

- 相机外参。

- 手眼标定。

- 从图像坐标到机械臂基坐标系的转换。

- 末端执行器姿态规划。

答辩标准回答：

> 当前模型输出的是二维图像坐标，不是机械臂基坐标系下的三维作业点。它可以作为后续机械臂定位流程的视觉输入，但若要直接控制机械臂，还需要结合深度信息、相机标定和手眼标定完成三维坐标转换。

## 17.2 为什么仍然要输出二维点

答辩标准回答：

> 二维采摘点是连接视觉识别和机械臂定位的中间表示。bbox 只能告诉系统目标区域，而 picking point 能提供更明确的剪切或抓取参考位置，为后续三维定位和路径规划提供输入。

## 17.3 最大不足

当前主要不足：

- small grape 仍然困难。

- heavy occlusion / 多串相邻场景仍有残余误差。

- 采摘点标注具有一定任务依赖性和主观性。

- 当前只输出二维图像点，尚未完成真实机械臂平台上的三维定位和闭环采摘验证。

- AP 存在 seed 敏感性，不宜作为稳定主结论。

答辩标准回答：

> 本文最大不足是 small grape、重遮挡和多串相邻场景仍然困难，同时当前模型只完成二维图像采摘点定位，还没有在真实机械臂平台上完成三维定位和闭环采摘验证。

---

# 18. 代码实现总地图

| 模块 | 代码文件 | 作用 | 论文对应位置 |

|---|---|---|---|

| 训练入口 | `train.py` | 读取配置、构建数据集、模型和训练流程 | 实验设置 |

| 标签读取 | `engine/data/dataset/coco_dataset.py` | 读取 grape bbox、`has_picking`、`picking_point` | 数据集与标签定义 |

| 点标签生成 | `engine/data/dataset/grape_point_dataset.py` | 根据 bbox 和 point 生成 normalized offset | 方法公式 |

| 点编码解码 | `engine/rtv4/point_utils.py` | 实现 center/top-center offset 编解码 | 方法公式 |

| decoder 输出 | `engine/rtv4/dfine_decoder.py` | 新增 `has_picking` 和 `point_offset` 分支，实现 `query_box_top` 与 Top Local ROI | 模型结构 |

| 损失函数 | `engine/rtv4/rtv4_criterion.py` | 计算 BCE 可见性损失、Wing 点损失、y 加权和 small 加权 | 训练目标 |

| 后处理 | `engine/rtv4/postprocessor.py` | 解码 `has_picking` 和 `picking_point` | 推理流程 |

| 评价器 | `engine/data/dataset/coco_eval.py` | 计算 AP、F1、pair_count、L2、dx、dy | 实验指标 |

| 报告脚本 | `tools/make_grape_point_report.py` | 统一生成实验报告 | 结果整理 |

| 主模型报告 | `tools/make_grape_point_main_report.py` | GPPoint-DETR 主模型报告入口 | 论文主结果 |

| baseline 报告 | `tools/make_grape_point_baseline_report.py` | baseline_replay 报告入口 | 对照实验 |

| small 报告 | `tools/make_grape_point_small_grape_report.py` | small_weight 报告入口 | 困难场景补强 |

| SCI 资产 | `tools/make_grape_point_sci_assets.py` | 稳定性、切片、外部对比和写作资产 | 论文写作 |

---

# 19. 关键配置文件

| 实验 | 配置文件 |

|---|---|

| baseline_replay | `configs/rtv4/rtv4_hgnetv2_s_grape_point_baseline_replay.yml` |

| top_center / v7_exp1 | `configs/rtv4/rtv4_hgnetv2_s_grape_point_v7_exp1.yml` |

| GPPoint-DETR / v7_exp2 | `configs/rtv4/rtv4_hgnetv2_s_grape_point_v7_exp2.yml` |

| 当前主模型入口 | `configs/rtv4/rtv4_hgnetv2_s_grape_point_main.yml` |

| small_weight | `configs/rtv4/rtv4_hgnetv2_s_grape_point_v7_exp2_small_weight.yml` |

| small_weight 当前入口 | `configs/rtv4/rtv4_hgnetv2_s_grape_point_small_grape.yml` |

注意：

> 部分历史配置或报告内部仍可能保留旧实验目录名，例如 `grape_point_v7_exp2_query_box_top_center_toproi`。当前论文命名统一使用 GPPoint-DETR，实际对应历史 `v7_exp2`。

---

# 20. 常用结果目录

| 目录 | 含义 |

|---|---|

| `outputs/grape_point_v6_baseline_replay` | 正式 baseline |

| `outputs/grape_point_v7_exp1_query_box_top_center` | top-center 过渡实验 |

| `outputs/grape_point_gppoint_detr_main` | GPPoint-DETR 主模型 |

| `outputs/grape_point_gppoint_detr_main_repro1` | GPPoint-DETR 复现实验 1 |

| `outputs/grape_point_gppoint_detr_main_seed2026` | GPPoint-DETR 复现实验 2 |

| `outputs/grape_point_gppoint_detr_small_weight` | small grape 定向补强实验 |

| `outputs/history_suites/negative_variants/v7_exp2_tight_toproi` | tight_toproi 负结果摘要 |

| `outputs/grape_point_v7_sci_ready` | SCI 写作资产 |

| `outputs/grape_point_v7_paper_ready` | 普通论文写作资产 |

---

# 21. 实验结果如何解释

核心主表：

| 模型 | grape AP | has_picking F1 | pair_count | mean L2 | `|dy|` | 论文定位 |

|---|---:|---:|---:|---:|---:|---|

| baseline_replay | 0.6342 | 0.7209 | 155 | 29.27 | 22.53 | 正式基线 |

| top_center | 0.6335 | 0.6938 | 145 | 24.73 | 17.83 | 证明顶部锚点能压低 dy，但链条不够稳定 |

| GPPoint-DETR | 0.6424 | 0.7661 | 190 | 24.87 | 16.89 | 当前主模型 |

| small_weight | 0.6291 | 0.7762 | 189 | 23.35 | 17.25 | small 场景补强，不替代主模型 |

| tight_toproi | 0.6330 | 0.7592 | 175 | 26.66 | 17.46 | 负结果，说明 ROI 不能过度收紧 |

推荐解释：

- `top_center` 证明几何先验能压低点误差，尤其是 `|dy|`。

- `top_center` 的 F1 和 pair_count 不理想，说明仅靠几何锚点不足。

- GPPoint-DETR 通过 `query_box_top + Top Local ROI` 同时改善 F1、pair_count、mean L2 和 `|dy|`。

- `small_weight` 说明 small grape 是残余难点，并且可以被定向缓解，但存在整体性能取舍。

- `tight_toproi` 说明局部特征不是越窄越好，过度收紧会损失上下文。

---

# 22. 高频问题速答

## 问：一句话说清你的工作

答：

> 我将 RT-DETRv4 从普通葡萄串检测器扩展为面向葡萄串实例的采摘点定位模型，使其能够输出葡萄串框、采摘点可见性以及图像坐标系下的采摘点。

## 问：你的模型叫什么

答：

> 模型命名为 GPPoint-DETR，历史实验版本对应 `v7_exp2`。

## 问：你的论文主要创新点是什么

答：

> 主要创新点包括任务重构、实例级输出分支和上部空间先验。具体来说，本文将 picking bbox 检测改为 per-grape `has_picking + point localization`，在 RT-DETRv4 上增加 `has_picking` 和 `point_offset` 分支，并结合 `top-center`、`query_box_top` 与 Top Local ROI 改善采摘点链条稳定性。

## 问：为什么不用 picking bbox

答：

> 因为 picking 不是独立目标，而是依附于葡萄串的局部采摘位置。独立 bbox 容易出现小目标不稳定、重复框和错关联，而 per-grape 点定位更符合采摘决策。

## 问：相比 RT-DETRv4 改了哪里

答：

> 主干基本不变，主要新增 `has_picking` 分支、`point_offset` 分支、`top-center` 点表达、`query_box_top` 实例绑定和 Top Local ROI 局部特征，并在 loss、postprocessor 和 evaluator 中支持采摘点。

## 问：has_picking 和 point_offset 分别有什么作用

答：

> `has_picking` 判断当前葡萄串是否有可见采摘点，`point_offset` 回归采摘点相对葡萄框上部参考点的归一化偏移，最后解码为图像二维坐标。

## 问：为什么用 top-center

答：

> 采摘点通常位于葡萄串上部或果梗附近。top-center 让回归参考点更接近真实采摘区域，减少模型需要学习的纵向偏移，从而缓解 `dy` 漂移。

## 问：Top Local ROI 有什么作用

答：

> Top Local ROI 给点分支提供葡萄串上部局部视觉信息，让模型更关注果梗附近区域，减少下部果粒、叶片和背景干扰。

## 问：为什么 AP 没有明显提升但仍说有效

答：

> AP 主要衡量 grape bbox 检测，本文目标是采摘点链条。GPPoint-DETR 的稳定收益主要体现在 `has_picking F1`、`pair_count`、`mean L2` 和 `|dy|` 上，因此方法有效，但不能说所有指标全面提升。

## 问：你的采摘点能不能直接给机械臂用

答：

> 不能直接用于机械臂执行。当前输出的是二维图像坐标，需要结合深度信息、相机标定和手眼标定转换为机械臂基坐标系下的三维作业点。

## 问：最大不足是什么

答：

> small grape、重遮挡和多串相邻场景仍然困难；采摘点标注有一定任务主观性；当前还没有完成真实机械臂平台上的三维定位和闭环采摘验证。

## 问：未来工作怎么做

答：

> 可以补充实地数据，增强 small grape 和复杂遮挡场景建模，引入点定位不确定性估计，并结合 RGB-D 或双目相机与手眼标定完成三维采摘点定位验证。

---

# 23. 答辩时最容易误说的地方

不要这样说：

```text

GPPoint-DETR 全面提升了所有指标。

```

建议这样说：

```text

GPPoint-DETR 的稳定收益主要体现在实例级采摘点链条，包括 has_picking F1、pair_count、mean L2 和 |dy|。

```

不要这样说：

```text

模型输出可以直接控制机械臂采摘。

```

建议这样说：

```text

模型输出二维图像采摘点，可作为机械臂三维定位流程的视觉输入，但仍需要深度信息和手眼标定。

```

不要这样说：

```text

small_weight 是最终最优模型。

```

建议这样说：

```text

small_weight 是困难场景补强实验，说明 small grape 可以被定向改善，但因为存在整体性能取舍，不替代 GPPoint-DETR 主模型。

```

不要这样说：

```text

tight_toproi 没用所以不重要。

```

建议这样说：

```text

tight_toproi 是负结果，说明 Top Local ROI 不能简单越窄越好，适度局部上下文对采摘点定位仍然必要。

```

---

# 24. 答辩前推荐复习顺序

1. 先背第 1 节“答辩总口径”。

2. 再看第 2 到 10 节，掌握为什么这样改模型。

3. 接着看第 11 到 13 节，掌握 loss、postprocessor、evaluator 如何支持 picking point。

4. 然后看第 14 到 21 节，掌握实验版本和结果解释。

5. 最后看第 22 到 23 节，练习高频问题速答和避免误说。

---

# 25. 最后一段完整回答模板

如果老师问“你到底做了什么”，可以这样回答：

> 我的工作不是单纯提高葡萄串检测 AP，而是针对葡萄采摘任务中“检测到葡萄串后仍缺少可用采摘点”的问题，对 RT-DETRv4 进行了实例级输出扩展。原始 RT-DETRv4 只能输出类别和边界框，而早期将采摘点作为独立小框检测时容易出现重复框和错关联。因此，我提出 GPPoint-DETR，在每个 grape 实例上增加 `has_picking` 判别和 `point_offset` 点定位分支，并结合 `top-center` 几何先验、`query_box_top` 实例绑定和 Top Local ROI 局部特征，使模型能够输出葡萄串框、是否存在采摘点以及图像坐标系下的采摘点位置。实验结果表明，模型主要提升了 `has_picking F1`、有效配对数量、点定位误差和纵向误差控制，而 AP 不是本文最主要的贡献点。

如果老师问“你的结果为什么有意义”，可以这样回答：

> 普通葡萄串检测只能告诉系统哪里有葡萄，但不能告诉系统从哪里采。本文输出的 picking point 虽然仍是二维图像坐标，但它把检测结果进一步转化为具有操作指向性的视觉结果，可作为后续结合深度信息和手眼标定进行机械臂三维定位的前端输入。因此，本文的意义在于将视觉模型从识别任务推进到更接近采摘执行需求的实例级定位任务。